Panduan Setup Hardware & Firmware ESP32 (SolarDryerAI)

Dokumen ini ditujukan untuk tim hardware yang akan melakukan flashing firmware ESP32 dan merakit komponen kelistrikan untuk sistem Padi PRECISION (SolarDryerAI).

1. Persiapan Firmware (esp32_solardryerai.ino)

File firmware sudah disesuaikan dengan arsitektur server (menggunakan Cloudflare Tunnel https://solardryer.trin-polman.id), namun wajib mengubah 3 baris konfigurasi berikut sebelum di-upload ke ESP32.

Buka file esp32_solardryerai.ino di Arduino IDE, lalu cari bagian KONFIGURASI (sekitar baris 49):

const char* WIFI_SSID     = "NAMA_WIFI_KAMU";           // Ganti dengan SSID WiFi di lokasi

const char* WIFI_PASSWORD = "PASSWORD_WIFI_KAMU";       // Ganti dengan Password WiFi

const char* SERVER_URL    = "https://solardryer.trin-polman.id"; // BIARKAN SEPERTI INI

const char* DEVICE_KEY    = "ISI_IOT_DEVICE_KEY_DARI_ENV_SERVER"; // GANTI dengan IOT_DEVICE_KEY dari .env server

Penting: Minta nilai IOT_DEVICE_KEY dari tim IT/Server. Tanpa key ini, server akan menolak data sensor dari ESP32 (Error 401 Unauthorized).

2. Library Arduino IDE yang Dibutuhkan

Pastikan library berikut sudah terinstal via Library Manager di Arduino IDE sebelum compile/upload:

- DHT sensor library by Adafruit

- Adafruit Unified Sensor by Adafruit

- LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander

- ArduinoJson by Benoit Blanchon (versi 6.x)

3. Skema Pinout Hardware (Wiring)

Sesuaikan wiring komponen dengan pin ESP32 berikut:

| Komponen | Pin ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Sensor DHT22 | GPIO 4 | Pin Data (berikan resistor pull-up 10k jika modul belum punya) |
| LCD 16x2 I2C | SDA: 21 SCL: 22 | Alamat I2C default: 0x27 (bisa diubah di kode jika beda) |
| Relay 1 (Exhaust) | GPIO 25 | Menyala jika kelembaban (RH) > 65% |
| Relay 2 (Heater) | GPIO 26 | Dikontrol otomatis oleh sistem PID (Setpoint dari AI) |
| Relay 3 (Kipas/Fan) | GPIO 27 | Menyala jika suhu > 38°C (atau di-override oleh AI) |
| Relay 4 (Motor Mixer) | GPIO 14 | Menyala otomatis selama pengeringan berlangsung |

(Catatan: Relay menggunakan logika "Aktif LOW", artinya pin berstatus LOW = Relay ON. Hal ini sudah ditangani di dalam kode firmware).

4. Alur Pengetesan (Testing)

Setelah di-upload, nyalakan alat dan perhatikan LCD I2C atau Serial Monitor (Baudrate 115200):

- WiFi Connect: ESP32 akan mencoba terhubung ke WiFi. Jika berhasil, LCD akan menampilkan IP Address.

- Pembacaan Sensor: Suhu dan Kelembaban (T & RH) akan muncul di layar. Coba pegang sensor DHT22, pastikan angka suhu/kelembaban naik.

- Test Koneksi Server: Jika koneksi berhasil, di Serial Monitor akan muncul [HTTP] Sensor sent OK. Jika error, pastikan koneksi internet bagus dan DEVICE_KEY benar.

- Test Relay: Relay heater akan "cetek" (ON/OFF) tergantung selisih suhu aktual dan Setpoint (SP).

Jika saat dinyalakan LCD menampilkan teks !SERVER OFFLINE!, artinya alat gagal menghubungi server. Sistem keamanan offline akan aktif (mematikan heater jika suhu berlebih).